Описание часов.

1. Функции.

– часы, формат отображения времени 24-х часовый, часы:минуты.

– цифровая коррекция точности. Возможна ежесуточная коррекция ±25 сек. Установленное значение в 1 час 0 минут 30 сек будет прибавлено/вычтено из текущего времени.

– термометр.

– поочередная индикация.

– анимация смены показаний.

– ночной режим (режим пониженной яркости индикатора).

– использование энергонезависимой памяти микроконтроллера для сохранения настроек при отключении питания.

– в основном режиме нажатие на кнопки PLUS или MINUS приводит к смене показаний.

– в случае отсутствия основного питания индикатор отключается.  Нажатие на любую кнопку приведет к включению индикатора в режиме ночной яркости. Через 10 сек от последнего нажатия на кнопки индикатор снова отключится.

2. Настройка.

2.1. При включении питания часы в основном режиме.

2.2. Нажатием на кнопку SET производится вход в режим настроек и выбора параметра для установки. По-очереди доступны для установки:

– минуты;

– часы;

– секунды (обнуляются при нажатии на кнопки PLUS или MINUS);

– величина коррекции. В старшем разряде символ "с";

– время индикации текущего времени. В старших разрядах символы "tc". Диапазон установки 0÷99 сек. Если установлен 0, то время отображаться не будет;

– время индикации температуры. В старших разрядах символы "tt". Диапазон установки 0÷99 сек. Если установлен 0, то температура отображаться не будет;

– выбор скорости анимации. В старшем разряде символ "P". Диапазон установки 0÷99. Одна единица соответствует примерно 2 мсек, чем выше величина, тем медленнее идет анимация.

– время перехода на ночной режим (часы). В старшем разряде символ "n".

– время перехода на дневной режим (часы). В старшем разряде символ "d".

– яркость в ночном режиме. В старшем разряде символ "b". Диапазон 0÷18. 18 – минимальная яркость, 0 – максимальная.

2.3. Устанавливаемый параметр мигает.

2.4. Удержанием кнопок PLUS/MINUS производится ускоренная установка параметра.